海安市修正带、修正液产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1.范围

本细则适用于海安市市场监督管理局组织的修正带、修正液产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

实体店抽样：在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证，抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

监督抽查所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买。抽取的检验样品和备用样品均应分别签封。将检验样品和备用样品分别包装、密封好，并加封条，封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字，并对检验和备用样品分别加贴相应标识。抽取的检验样品由承检机构带回，备用样品按要求封存在受检企业，抽样过程需拍照或录像留证，受检企业应当保障备用样品完好，不得更换、隐匿、转移、变卖和损毁。

表1 抽样数量

| 产品类别 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 修正带 | 180m（其中备样80m） |
| 修正液 | 70mL（其中备样30mL） |
| 注：带笔套的修正带、修正液每批次抽样20支（其中备样10支） |  |

3.检验依据

表2 修正带检验项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的 限量 | GB 21027-2020 QB/T 4154-2010 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 苯的含量 |  | GB 21027-2020 |
| 3 | 氯代烃 |  | GB/T 32613-2016 |
| 4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 |  | GB/T 22048-2022 |
| 5 | 笔套安全 |  | GB 21027-2020 |

表3 修正液检验项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的 限量 | GB 21027-2020 QB/T 2655-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 苯的含量 |  | GB 21027-2020 |
| 3 | 氯代烃 |  | GB/T 32613-2016 |
| 4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 |  | GB/T 22048-2022 |
| 5 | 笔套安全 |  | GB 21027-2020 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》

QB/T 4154-2010《修正带》

QB/T 2655-2020《修正液》

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查项目均可复检。